Казахский агротехнический университет

имени С.Сейфуллина “КАТУ”

ПРОЕКТ ПЦФ

АНАЛИЗ ТИПОВ АККУМУЛЯТОРОВ

Версия документа v.1 от 07.10.2021г.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общая информация	3

2 Источники анализа	4

3 Общее описание  основных типов аккумуляторных батарей	5

4 Требования по условиям эксплуатации	8

5 Анализ рынка	11

- Общая информация

  - Анализ проводится для выбора батарей, для применения в проекте ПЦФ.

  - Анализ проводится с целью принятия окончательного решения, дающих полное представление о характеристиках батареи и ее показателях.

  - В данном документе приводятся:

    - источники анализа типов существующих типов аккумуляторных батарей;

    - краткое описание типов аккумуляторных батарей;

    - требования по условиям эксплуатации аккумуляторных батарей;

    - анализ рынка аккумуляторных батарей.

  - Документ будет дополняться по мере проведения работ.

  - В документе приняты следующие сокращения:

- АКБ – аккумуляторная батарея.

- Источники анализа

Оптимизация ресурсоопределяющих эксплуатационных режимов тяговых аккумуляторных батарей электромобилей

Сравнение аккумуляторов различных типов

Аккумуляторы для ЦОДа: сравнение литий-ионных аккумуляторов со свинцово-кислотными

Типы аккумуляторных батарей

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы

Накопители электрической энергии для их использования в энергоустановках на возобновляемых источниках энергии

Influence of low temperature conditions on lithium-ion batteries and the application of an insulation material

Литий-полимерный аккумулятор: отличие от ионного

Li-Ion или Li-Polymer Аккумуляторы

BU-216: Summary Table of Lithium-based Batteries

- Общее описание  основных типов аккумуляторных батарей

Свинцово-кислотные аккумуляторы

Одна из старейших аккумуляторных систем. Эта недорогая, надежная и переносящая перегрузки батарея; но она имеет низкую удельную энергию и ограниченный срок службы. Свинцовый кислотный аккумулятор используется в автомобильном транспорте, в инвалидных колясках, в системах аварийного освещения и в источниках бесперебойного питания (ИБП).

Данный тип для питания рассматриваемого носимого устройтва не подходит.

Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы

Также является одной из старейших и хорошо изученных аккумуляторных систем. Эти источники питания используется там, где необходим длительный срок службы, высокий ток разрядки, экстремальные температуры и низкая стоимость. Из-за того, что NiCd  аккумуляторы наносят значительный вред окружающей среде, их заменяют другими типами систем. Основные области применения: электроинструмент, рации, авиационный транспорт, ИБП. В Европе запретили продавать потребительские товары с такими типами аккумуляторов, но в России их можно приобрести.

Данный тип для питания рассматриваемого носимого устройтва не подходит.

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы

Фактически являются заменой никель-кадмиевых; имеет более высокую удельную энергию и меньшее количество токсичных металлов. NiMH аккумуляторы используется в медицинском оборудовании, в гибридных автомобилях, в ракетно-космической технике, в промышленности.

Данный тип для питания рассматриваемого носимого устройтва не подходит.

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы

Самый перспективный тип аккумуляторных систем; используется в портативных потребительских товарах, также как и в электромобилях. Li-ion аккумуляторы чувствительны к превышению напряжения при заряде и, для обеспечения безопасности, в них добавляется защитный контур, но не всегда. Эти типы аккумуляторов дороже, чем описанные выше.

Данный тип подходит для питания рассматриваемого носимого устройтва. Ниже рассмотрены разновидности литиевых аккумуляторов.

Семейство литий-ионных систем можно разделить на три основных типа батарей в зависимости от материала катода – это кобальт лития, литий-марганцевая шпинель и литий-феррофосфат. Характеристики этих литий-ионных систем приведены ниже.

Кобальт лития или литий оксид кобальта (LiCoO2)

Обладает высокой удельной энергией, переносит умеренные нагрузки и обладает небольшим сроком службы. Применяется в сотовых телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах и других гаджетах.

Литий-марганцевая шпинель или литий-марганцевый (LiMn2O4)

Переносит высокий ток заряда и разряда, но имеет низкую удельную энергию и небольшой срок службы; используется в электроинструментах, медицинском оборудовании и в электрических силовых агрегатах.

Литий-феррофосфатный (LiFePO4)

Схож с литий-марганцевым; номинальное напряжение 3,3 В/элемент; более долговечный, но обладает более высокой скоростью саморазряда, чем другие литий-ионные системы.

Литий-полимерный (LiPol)

Li pol элементы питания отличаются от литий ионных в основном по физическому состоянию электролита. В первом случае используется твердый полимерный электролит, либо пластины с включениями гелеобразного электролита, а во втором случае электроды разделены жидким активным веществом. Использование полностью сухого электролита снижает его активность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик батарей, в него добавляют вкрапления гелевого полужидкого электролита. Использование полимерной электролитной прослойки вместо пористого сепаратора, наполненного электролитом, усложняет технологический процесс и удорожает его, но позволяет получить более удобные и безопасные при эксплуатации источники питания.

Данный тип подходит для питания рассматриваемого носимого устройтва.

На рисунке 3.1 приведены равнительные характеристики четырех наиболее часто используемых типов аккумуляторных систем, с указанием усредненных параметров

- Рисунок 3.1 – Сравнительные характеристики аккумуляторов

Наиболее подходящими вариантами для носимого устройства являются литий-ионные и  литий-полимерные аккумуляторные батареи. Сравнение характеристик литий-ионных и  литий-полимерных батарей приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение  литий-ионных и литий-полимерных батарей

| Характеристика | Литий-ионные АКБ | Литий-полимерные АКБ |
| --- | --- | --- |
| Плотность энергии | Высокая | Низкая |
| Эффект старения | Со временем теряет емкость | Теряет емкость медленее литий-ионных АКБ |

Продолжение таблицы 3.1

| Безопасность | При перезаряде могут взорваться | Взрывоопасны варианты с жидким электролитом |
| --- | --- | --- |
| Стоимость | Высокая | Низкая |
| Время зарядки | Медленно | Быстро |
| Токоотдача при пониженной температуре | Высокая | Низкая |
| Срок службы | Высокий | Меньше чем у литий-ионных АКБ |

По полученным данным литий-ионные и литий-полимерные АКБ являются подходящими к требованию вариантами. Литий-ионная АКБ имеет большую плотность энергии, а также низкую стомость, также этот тип АКБ более распространен на рынке, нежели литий-полимерные АКБ. Однако литий-полимерные АКБ являются более безопасными.

Окончательный выбор между этими видами АКБ будет сделан опираясь на имеющиеся варианты на рынке. Анализ рынка представлен в главе 5.

- Требования по условиям эксплуатации

- АКБ будет применяться с составе систем, работающих на фермах, а также на удаленных пастбищах Казахстана.

- Температура окружающей среды может колебаться от -40 до +45 градусов Цельсия. Температура аккумуляторного отсека будет отличаться незначительно.

- При необходимости смену АКБ или аккумуляторного отсека должен иметь возможность заменить пользователь не обладающий специальными профессиональными навыками, а также без сложного спец инструмента.

- Устройство, в составе которого будет применяться АКБ часто находится в условиях повышенной влажности. АКБ будет иметь герметичный корпус или же будет помещена в герметичный аккумуляторный отсек. Устройство с АКБ является носимым, поэтому к АКБ предъявляются повышенные требования к безопасности.

- Обязательным условием является возможность перезарядки АКБ. Перезарядка будет осуществляться при температурах от 0 до +45 градусов Цельсия.

- АКБ подбирается как альтернатива для уже используемых батерей. Устройство с открытым аккумуляторным отсеком показано на рисунке 4.1.

- Рисунок 4.1 – Аккумуляторный отсек носимого устройства

- В настоящее время в носимом устройстве применяются 4 литиевые батареи  от Energizer формата ААА с номинальным напряжением 1.5 вольта и диапазоном температур от -40ºC до +60ºC.

- Технические характеристики АКБ Energizer L92 AAA показаны на рисунке 4.2.

- Рисунок 4.2 – Технические характеристики АКБ

- На рисунках 4.3, 4.4 приведены графики из технической документации на батареи Energizer L92 AAA.

- Рисунок 4.3 – Зависимость напряжения от емкости при разряде

- Рисунок 4.4 – Зависимость емкости от температуры при разряде

- Анализ рынка

- В первую очередь поиск проведен на сайтах таких крупнейших дистрибьютеров как: DigiKey Electronics - Electronic Components Distributor; Дистрибьютор электронных компонентов - Mouser Российская Федерация; компания  Arrow.com; интернет-магазин AliExpress.

- При поиске в фильтровались АКБ по следующим критериям:литий-ионного или литий-полимерного типа, типоразмер ААА либо герметичный корпус, напряжение 1.5, 3, 3.6, 6 или 7.2 вольта, активный статус, наличие, возможность перезарядки, работа в условиях пониженных температур. Ниже приведены ссылки на наиболее подходищие под эти критерии варианты.

- 18650 7.2 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 3.25Ah

Рабочая температура +10°C to +45°C. Цена: $27

- 18650 3.6 V Lithium-Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.55Ah

Рабочая температура +10°C to +45°C. Цена: $19.48

- Набор из 8 АКБ типоразмера ААА PALO и зарядного устройства 990mWh 1.5V

Рабочая температура -20°C to +60°C. Цена: 1150 руб.

Вариант полностью удовлетворяющий требования не был найден. Наиболее подходящий вариант (вариант №3) не удовлетворяет требования по рабочей температуре. Не удалось найти перезаряжаемые АКБ с рабочей температурой ниже -20°C.